Wichtige Informationen zu

PC-SPEED V1.2

1. Auf dem 68000 Prozessor der neueren MEGA ST befindet sich eine kleine

Zusatzplatine mit einem IC 74LS74 .

Um einen einwandfreien Betrieb von PC-SPEED sicherzustellen, ist es

notwendig den PIN 1 dieser Platine mit PIN 12 des 68000 ber einen

470 Ohm Widerstand zu verbinden.

Es ist auch mglich ganz auf diese Platine zu verzichten, indem

der gelbe Draht, welcher an die Zusatzplatine gelegt ist, direkt mit

PIN 12 des 68000 verbunden wird.

2. Der aktuelle Maustreiber zu PC-SPEED V1.2 untersttzt nicht die

Textmodi der PC-Grafikkarten. (Wird im Softwareupdate untersttzt)

Wenn Sie nicht auf diese Mausfunktionen verzichten knnen, empfehlen

wir die Anschaffung einer seriellen RS232 Maus.

3. PC-SPEED V1.2 untersttzt 2 DOS-Partitionen.

4. Um mit einer Festplatte arbeiten zu knnen ist es notwendig diese

als logische Unit 0 zu konfigurieren (siehe Festplatten Manual).

5. PC-SPEED versucht beim BOOT-Vorgang immer den Bootsektor auszufhren.

Wenn versehentlich versucht wird, von einer unter TOS formatierten

Diskette (Partition) zu booten, strtzt PC-SPEED natrlich ab.

6. Das TIMER.EXE Programm auf der PC-SPEED Diskette bergibt die Uhrzeit

des TOS an DOS.

7. PC-SPEED V1.2 emuliert die Olivetti 640*400 Pixel Grafikkarte.

Viele PC-Programme (GEM etc.) untersttzen diese.

8. PC-SPEED besitzt neben den emulierten Grafikkarten auch einen

weiteren Grafikmodus ?!?

Ja, der normale Screenspeicher des ST ist ab Adresse $E000:0000

vom V30 erreichbar. Im Gegensatz zu den PC-Grafikkarten kann hier

ohne Waitstates schnelle Grafik erzeugt werden.

Leider benutzt noch kein PC-Programm diesen Grafikmodus.

Doch bei der hohen Anzahl von PC-SPEED Usern wird es nicht lange

dauern bis in den Installationsprogrammen der PC-Software

der Menuepunkt auftaucht: <<< ST-Graphiccard >>> !!!

Sollten Sie selber einen Grafiktreiber fr die ST-Grafik entwickelt

haben, so informieren Sie uns bitte.

9. PC-SPEED 1.25 untersttzt bei der Emulation der Herculeskarte

die Hyperscreen Erweiterung (siehe STMagazin 5/89).

Nun kann die volle Herculesauflsung von 720 x 348 Pixel mit

PC-SPEED emuliert werden.

Der Textmodus der Herculeskarte wird wie gewohnt mit deaktiviertem

Hyperscreen dargestellt.

Wird von einem DOS-Programm der Herculesgrafikmode eingeschaltet,

mu Hyperscreen aktiviert werden.

Das alles funktionert nur, wenn im PCS_INST.PRG der Menuepunkt

< HYPER-HERC > aktiviert wird.

Das PCS_INST.PRG soll dabei im Hyperscreenmodus gestartet werden,

da nur dann die Offsetadressen von Hyperscreen bernommen werden.

Achtung: HYPER-HERC luft nicht auf 512 KB ST's.