AT-SPEED C16

------------

Wichtige Ergnzungen zum

Handbuch

1. Auf dem 68000 Prozessor der neueren MEGA ST befindet sich eine kleine

Zusatzplatine mit einem IC 74LS74 .

Um einen einwandfreien Betrieb von AT-SPEED sicherzustellen, ist es

notwendig den PIN 12 dieser Platine mit PIN 12 des 68000 ber einen

220 Ohm Widerstand zu verbinden.

Es ist bei vielen MEGA ST's auch mglich ganz auf diese Platine

zu verzichten, indem der gelbe Draht, welcher an die

Zusatzplatine gelegt ist, direkt mit PIN 12 des 68000 verbunden wird.

2. Die SPEED-BRIDGE zum ltfreien Einbau von PC-SPEED in den MEGA ST

kann ohne nderung auch fr AT-SPEED C16 verwendet werden.

3. Bei Verwendung des SPEED-CONNECTORS fr den Atari STE ist es manchmal

notwendig die sehr dnne Masseleitung durch eine strkere zu ergnzen.

Lten Sie dazu einfach einen Draht von Pin 16 (GND) des Stecksockels

fr AT-SPEED C16 an PIN 56,57 (GND) der oberen Stiftleisten des

SPEED-CONNECTORS.

Ebenso kann es vorkommen, da die unteren Pins des 40 pol. Coprozessor-

Sockels auf AT-SPEED C16 diese Stiftleisten berhren !!!

Sie knnen das verhindern, indem Sie einen dnnen, aber harten

Plastikstreifen dazwischen legen.

4. AT-SPEED C16 versucht beim BOOT-Vorgang immer den Bootsektor

auszufhren.

Wenn versehentlich versucht wird, von einer unter TOS formatierten

Diskette (Partition) zu booten, strtzt AT-SPEED C16  natrlich ab.

5. Die Uhrzeit von TOS wird automatisch an DOS bergeben.

Das TIMER.COM Programm von PC-SPEED ist daher unntig !!!

6. AT-SPEED C16 besitzt neben den emulierten Grafikkarten auch einen

weiteren Grafikmodus ?!?

Der normale Screenspeicher des ST ist ab Adresse $E000:0000

vom 80286 erreichbar. Im Gegensatz zu den PC-Grafikkarten kann hier

ohne Waitstates schnelle Grafik erzeugt werden.

Leider benutzt noch kein DOS-Programm diesen Grafikmodus.

Doch bei der hohen Anzahl von PC/AT/C16-SPEED Usern wird es nicht lange

dauern bis in den Installationsprogrammen der PC/AT-Software

der Menuepunkt auftaucht: <<< ST-Graphiccard >>> !!! ,

bzw. bis entsprechende Treiber (z.B. BGI Treiber fr Turbo-Pascal)

verfgbar sind.

7. MEGADISC.SYS ist ein Treiber fr eine Ramdisk, welche im Speicherbereich

ber 1 MegaByte angelegt wird.

Gebrauch: In CONFIG.SYS Datei folgende Zeile eintragen:

DEVICE=[Laufwerk:][\Pfad]\MEGADISC.SYS

Es werden keine Optionen verlangt.

Folgende Speicherkapazitten stehen zur Verfgung:

1   MB bei MEGA2

1.5 MB bei MEGA2.5

3   MB bei MEGA4

ACHTUNG: Wenn AT-SPEED C16 als Accessory benutzt wird ist der

verfgbare Speicher kleiner !!!

8. Extended Memory Untersttzung (XMA)!!! (Bei ST > 1MB)

Genau: INT15 Funktion 87HEX und 88HEX werden untersttzt.

Es stehen folgende Speicherkapazitten zur Verfgung:

0   MB bei MEGA ST1,1040,520,260 ST

1   MB bei MEGA ST2

1.5 MB bei MEGA ST2.5

3   MB bei MEGA ST4

ACHTUNG: Wenn AT-SPEED C16 als Accessory benutzt wird ist der

verfgbare Speicher kleiner !!!

Tip: NORTON SI gibt den zustzlichen EMS-Speicher an.

Nutzen: z.B. ab DOS 3.3 knnen mit VDISK.SYS Ramdisks im

EMS Speicher angelegt werden.

Gebrauch: In CONFIG.SYS Datei folgende Zeile eintragen:

DEVICE=[Laufwerk:][\Pfad]\VDISK.SYS [Speicher in KB] /E

Beachten Sie: bei groen Ramdisks ist es notwendig,

die Anzahl der Eintrge im Inhaltsverzeichnis entsprechend

zu erhhen, sonst erhalten Sie Fehlermeldungen.

Defaultmig sind meistens 64 Eintrge frei.

Bei anderen Anwendungen fr XMA kann es Schwierigkeiten geben,

wenn Programme direkt die speziellen Fhigkeiten des 80386

Prozessors ausnutzen, ber die der 80286 nicht verfgt.

Genau: Der 80286 hat keine keine PMMU wie der 80386.

Zu beachten ist, da Extended Memory nicht gleich

Expanded Memory ist.

Es sind jedoch spezielle Treiber verfgbar, welche Extended

in Expanded Memory umwandeln. (z.B. EXTMEMS.SYS von SOFTBYTE)

9  ber die Tastenkombination "(" auf dem externen Ziffernblock und der

"I" Taste knnen Sie im Monochrommodus den Bildschirm invertieren.

10 Im Monochrom-Modus knnen Sie die Schriftfonts vertauschen.

Gebrauch: Neuen Menpunkt im ATS_INST.PRG unter Bildschirm

entsprechend einstellen.

11 Zugriff auf bis zu 24 (C-Z) Festplatten Partitionen mit dem

ADD_PART.SYS Treiber.

Der Betrieb von mehreren Festplatten ist mglich.

Gebrauch: In CONFIG.SYS Datei folgende Zeile eintragen:

DEVICE=[Laufwerk:][\Pfad]\ADD_PART.SYS

Es werden keine Optionen verlangt.

Nach erneutem Booten werden die Partitionen der angeschlossenen

Festplatten angezeigt.

Bis zu 2 Partitionen werden auch weiterhin ohne ADD_PART.SYS untersttzt.

Wichtig: Stellen Sie im ATS_INST.PRG unter dem Menpunkt

DISK/HDType bei der Abfrage nach der Harddisktreibersoftware

die Option MULTI ein.

NORM und ICD sind aus Kompatibilittsgrnden geblieben und haben

die gewohnte Funktion.

Partitionen bis 32MB (ab AHDI 3.0) knnen unter DOS benutzt werden.

Zu beachten ist dabei, da diese Partitionen im ATS_INST.PRG nicht

als DOS-Laufwerke C: oder D: eingestellt werden.

Partitionen > 32MB werden von automatisch ausgeblendet.

12 Die Steprate kann bei Floppy A und B einzeln eingestellt werden.

Gebrauch: Im ATS_INST Programm unter dem Menpunkt DISK/Steprate

die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

Tip: 5 1/4 Zoll Laufwerke bentigen meist 6ms Steprate.

Sehr langsame Laufwerke bentigen 12ms.

3 1/2 Zoll Laufwerke bentigen meist 3ms.

Bei einer 1.44MB Erweiterung des Floppycontrollers

(siehe ST-COMPUTER 1/90) mu die Steprate des entsprechenden

Laufwerkes verdoppelt werden (blicherweise 6ms anstatt 3ms).

13 Fr Freaks: Unter DOS knnen Unterprogramme vom 68000 ausgefhrt werden.

Unter DOS haben Sie nun auch vollen Zugriff auf die ATARI Peripherie.

Gebrauch: Folgendes Beispielprogramm ruft eine 68000 Routine auf.

LEA  BX,[ROUTINE]               ;Startadresse des 68000 in

MOV  DX,CS                      ;ES:BX

MOV  ES,DX

MOV  DX,4                       ;AT-SPEED C16 Code CALL 68000

PUSH 0E9H                       ;68000 Starten

PUSHF

CALL 0EF00h:0FA00h

EVEN                           ;68000 Code auf gerade Adresse !

ROUTINE: DB 046H,079H,0,0FFH,082H,040H  ;NOT $FF8240

DB 04EH,075H                   ;RTS

Dieses Beispielprogramm invertiert z.B. den monochromen Bildschirm.

Achtung:Alle Register des 68000 mssen gerettet werden.

Die Register A0/A6 und D7 sollten nicht benutzt werden.

Der 68000 befindet sich nach dem Start im Supervisormodus.

Die Adressen sind zwischen 80286 und 68000 um $40000 verschoben.

z.B.: Die 80286 Adresse $2000:0000 entspicht $60000 des 68000.

Das ist bei absoluter Adressierung des 68000 zu beachten.

14 AT-SPEED C16 untersttzt die CT-Festplatte, welche in

CT 2/88 (Hardware) und CT 12/88 (Software) beschrieben ist.

Stellen Sie im Menpunkt HD-TYPE des ATS_INST.PRG die Option

"CT" ein.

15 Mit dem VIDMOD.COM Programm knnen Sie unter DOS die

aktuelle Grafikemulation ndern.

16 Mit dem SPEEDFNT.COM Programm knnen Sie unter DOS im monochromen

Bidschirmmodus eigene Fonts einladen.

Mit den Optionen /T oder /F knnen Sie zwischen dem dnnen

und dem dicken Schriftfont whlen.

Beim Start ohne Option erscheint eine Nutzungsanleitung.

Das Programm arbeitet nur sinnvoll mit 4096 kbyte Bitmap Fonts.

Beachten Sie, da normale ST-Fonts normalerweise nicht ber

die PC Sonderzeichen verfgen. Blockgrafikprogramme knnen

deshalb etwas merkwrdig aussehen.

Mit einem Fonteditor knnen Sie diese Zeichen aber schnell selbst

hinzufgen.

17 Mit AT-SPEED C16 knnen Sie Windows 3.0 auch im leistungsfhigen

Protected Mode ( Standard Mode bei Windows 3.0 ) nutzen.

Das ist natrlich nur bei einem ST mit 2 oder 4 MB mglich.

Wenn Sie Windows 3.0 installieren, mssen Sie folgendes

beachten:

Die AUTOEXEC.BAT und die CONFIG.SYS Datei darf bei der Installation

nicht verndert werden, damit das SMARTDRV.SYS Programm nicht

installiert wird. Die Abfrage nach der selbststndigen Manipulation

mssen Sie daher bergehen ( CANCEL ).

Nach der Installation mssen Sie folgende Zeile als Letzte in Ihre

CONFIG.SYS Datei eintragen :

DEVICE=[ Pfad von Windows 3.0 ]\HIMEM.SYS

Als Grafikemulation ist VGAmono sehr zu empfehlen !

Durch Drcken beider Maustasten knnen Sie den Bildschirmausschnitt

vertikal verschieben.

18 Externe PC bzw. AT-Tastaturen knnen mit dem ST-TAST Adapter

am ROM-Port betrieben werden.

Im ATS_INST.PRG ist dazu die Option ST-TAST bei LAYOUT

anzugeben.

Nhere Informationen dazu gibt es bei der Fa. Hard&Soft Herberg

in Castrop Rauxel.

19 Die Autoswitch-Overscan Erweiterung der Fa. Overscan GbR wird

untersttzt.

Im Hyperhercules-modus knnen Sie die volle Hercules-auflsung

darstellen.

Im VGAmono-modus ist es leider nicht mglich die volle VGA auflsung

von 640 x 480 Punkten sinnvoll zu emulieren, da Overscan nicht

"Bitmap kompatibel" zur VGA ist.

Beachten Sie dabei den Menpunkt Bildschirm-emulation im ATS_INST.PRG

Informationen zu dieser Erweiterung gibt es bei der Fa. Overscan GbR

in Berlin.

PS.

Beim Umstieg von PC/AT-SPEED oder anderen auf AT-SPEED C16 ist es

nicht ntig alle Installationen speziell die des DOS auf der

Festplatte erneut auszufhren.

Sie sollten jedoch unbedingt !!! alle PC-SPEED spezifischen

Dateien (MEGADISC.SYS, ADDPART.SYS etc.)

durch die neuen AT-SPEED C16 Versionen ersetzen.